### Resumo Geral

O log indica uma sequência de eventos relacionados à indisponibilidade de uma interface de rede, seguida por uma reconvergência do protocolo Spanning Tree (STP), alteração do switch raiz da VLAN 10, detecção de incompatibilidade de duplex em um enlace e uma violação de Port Security. Também houve uma alteração de configuração realizada remotamente por um usuário conectado via VTY a partir do IP 192.168.1.5. [Meli log | Txt]

Os eventos sugerem instabilidade ou alteração na topologia da rede, podendo ter afetado a conectividade dos dispositivos conectados à VLAN 10. [Meli log | Txt]

### Eventos Críticos Identificados

| Horário | Evento | Severidade | Explicação |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:01:22.123 | Interface GigabitEthernet1/0/1 mudou para DOWN | 🔴 Alta | O enlace físico da porta foi interrompido. Pode indicar desconexão de cabo, falha de equipamento ou desligamento do dispositivo conectado. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:22.125 | Line Protocol da Gi1/0/1 DOWN | 🔴 Alta | Confirma que a comunicação lógica da interface também foi perdida após a queda física do enlace. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:23.101 | Topology Change Notice na VLAN 10 | 🟠 Média | O STP detectou alteração na topologia da rede, normalmente causada pela queda ou ativação de portas. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:23.105 | Gi1/0/3 mudou de FORWARDING para BLOCKING | 🟠 Média | O STP bloqueou a porta para evitar possível loop na rede. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:24.001 a 14:01:28.005 | Gi1/0/4 passou por LISTENING → LEARNING → FORWARDING | 🟠 Média | Processo normal de convergência do STP após mudança de topologia. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:28.006 | Alteração do Root Bridge da VLAN 10 | 🟠 Média | O switch raiz da VLAN foi alterado para MAC 00e0.b6ff.ee11 via porta Gi1/0/4. Mudanças de root podem alterar o caminho do tráfego. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:30.000 | Duplex Mismatch na Gi1/0/2 | 🔴 Alta | A porta local opera em Full Duplex e o equipamento remoto () em Half Duplex. Isso pode causar perda de pacotes, lentidão e retransmissões. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:32.500 | Violação de Port Security na Gi1/0/5 | 🔴 Alta | Um dispositivo não autorizado ou um número excessivo de MACs foi detectado na porta. Pode indicar mudança de equipamento ou atividade suspeita. [Meli log ¦ Txt] |
| 14:01:35.500 | Alteração de configuração via VTY0 por 192.168.1.5 | 🟡 Baixa | Houve uma mudança de configuração remota logo após os eventos anteriores. Não há evidência no log de que ela tenha causado o problema, mas existe correlação temporal. [Meli log ¦ Txt] |

### Correlação dos Eventos

#### 1. Queda de enlace e reconvergência STP

Sequência observada:

- Gi1/0/1 ficou DOWN.

- STP recebeu aviso de mudança de topologia.

- Gi1/0/3 foi bloqueada.

- Gi1/0/4 foi promovida até FORWARDING.

- O Root Bridge da VLAN 10 foi alterado.

Esses eventos possuem forte relação temporal e indicam que o STP reconstruiu a topologia após a perda de um caminho de rede. [Meli log | Txt]

#### 2. Problema de duplex

A mensagem de Duplex Mismatch ocorreu logo após a convergência STP. Embora não seja possível afirmar causalidade apenas pelo log, ela pode contribuir para degradação do desempenho do enlace entre o equipamento local e o switch . [Meli log | Txt]

#### 3. Port Security

A violação ocorreu após a mudança de topologia. Não há provas suficientes para relacioná-la diretamente aos eventos STP, porém merece investigação independente. [Meli log | Txt]

### Possíveis Causas

#### Causa 1: Perda do enlace físico na Gi1/0/1

Evidências:

- %LINK-3-UPDOWN

- %LINEPROTO-5-UPDOWN [Meli log | Txt]

Hipótese:

- Cabo desconectado.

- Equipamento remoto desligado.

- Falha física de porta ou módulo.

#### Causa 2: Reconvergência do STP após alteração de topologia

Evidências:

- Topology Change Notice.

- Alteração de estados das portas.

- Mudança do Root Bridge. [Meli log | Txt]

Hipótese:

- A queda da Gi1/0/1 removeu um caminho da rede e obrigou o STP a recalcular a topologia.

#### Causa 3: Configuração incorreta de duplex

Evidências:

- %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH entre Gi1/0/2 e . [Meli log | Txt]

Hipótese:

- Auto-negociação desabilitada em um dos lados.

- Configuração manual inconsistente entre os equipamentos.

#### Causa 4: Violação de segurança na porta Gi1/0/5

Evidências:

- %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION [Meli log | Txt]

Hipótese:

- Conexão de dispositivo não autorizado.

- Troca de equipamento sem atualização da configuração.

- Excesso de endereços MAC aprendidos na porta.

### Impactos Potenciais para a Infraestrutura

- Interrupção temporária de comunicação devido à queda da Gi1/0/1. [Meli log | Txt]

- Instabilidade temporária durante a convergência do STP. [Meli log | Txt]

- Alteração dos caminhos de tráfego após mudança do Root Bridge. [Meli log | Txt]

- Baixo desempenho, colisões e perda de pacotes devido ao Duplex Mismatch. [Meli log | Txt]

- Possível bloqueio de acesso na Gi1/0/5 por política de Port Security. [Meli log | Txt]

- Potencial risco de segurança caso a violação tenha sido causada por dispositivo não autorizado. [Meli log | Txt]

### Sugestões de Correção

- Verificar o status físico da interface Gi1/0/1:

  - Cabos.

  - Patch panel.

  - Equipamento remoto.

  - Contadores de erro da interface.

- Validar a topologia STP:

  - Confirmar qual equipamento deve ser o Root Bridge da VLAN 10.

  - Revisar prioridades STP e alterações recentes.

- Corrigir o Duplex Mismatch:

  - Verificar configurações de velocidade e duplex em ambos os lados do enlace Gi1/0/2 ↔ .

  - Preferencialmente utilizar auto-negociação em ambos os lados.

- Investigar a violação de Port Security:

  - Identificar quais MAC addresses foram aprendidos na Gi1/0/5.

  - Confirmar se houve troca de equipamento.

  - Revisar limites de MAC configurados.

- Auditar a alteração realizada pelo IP 192.168.1.5:

  - Confirmar quem realizou a mudança.

  - Comparar configurações antes e depois do evento.

### Informações Adicionais Recomendadas

Para localizar a causa raiz com maior precisão, seria útil coletar:

- show interfaces das portas Gi1/0/1, Gi1/0/2 e Gi1/0/5.

- show spanning-tree vlan 10.

- Histórico de configuração (show archive ou logs de mudança).

- Detalhes da violação de Port Security (show port-security interface).

- Mapa físico ou lógico da topologia conectada às interfaces envolvidas.

### Conclusão

O incidente teve início com a queda da interface GigabitEthernet1/0/1, provocando uma reconvergência do STP e uma mudança do Root Bridge da VLAN 10. Paralelamente, foram identificados dois problemas independentes e relevantes: um Duplex Mismatch entre a Gi1/0/2 e o switch ****, além de uma violação de Port Security na Gi1/0/5. A evidência mais forte aponta para a perda do enlace físico como evento inicial da sequência, enquanto os demais alertas podem representar problemas de configuração e segurança que exigem investigação complementar. [Meli log | Txt]